- 计算机网络基本拓扑结构

- 星型：具有一个控制中心，采用集中式控制，各站点通过点对点与中心链接

- 环型：各站点通过通信介质连成封闭环型，各节点通过中继器联网，中继器首尾相连

- 总线型：各站点共享一条双向数据通道

- 树型：总线型的扩充形式，用于多个网络组成的分级结构

- 网型：无严格规则和形状，多用于广域网

- 信息安全三要素

- 保密性：信息只为授权用户使用，是保障信息安全的重要手段

- 完整性：在传输、存储过程中不被未授权用户使用和修改

- 可用性：合法用户对信息资源的使用不受限制

- 3.媒体分类：

- 感觉媒体：直接作用于人的感官，使人直接产生感觉的媒体

- 表示媒体：为加工、处理和运输感觉媒体而人为研究构造出的一种媒体

- 表现媒体：感受媒体和用于通讯的电信号之间转换的一类媒体

- 存储媒体：用来存放表示媒体的存储设备

- 传输媒体：将媒体从一处传送到另一处的物理载体

- 算法的基本特征

- 有穷性：算法必须在执行有限个操作步骤后终止，且每一步都在有限时间内

- 确定性：算法每一步必须是确切的，不能出现歧义

- 有效性：算法每一步操作都应有效执行

- 有0个或多个输入

- 有一个或多个输出

- 信息系统安全

- 信息系统安全包括管理安全、系统安全和信息安全

- 管理安全——最根本的基础，贯穿于信息系统的整个生命周期

- 系统安全——物理安全和运行安全

- 信息安全——数据安全和内容安全，建立在管理安全和系统安全之上，是信息系统所要达到的目标

7.信道

8.简述DBMS必须提供的主要数据控制功能

- 数据的安全性保护——保护数据以防止不合法使用造成的数据泄密和破坏。每个用户只能按规定对某些数据以某些方式进行使用和处理

- 数据完整性检查——数据的正确性、有效性和相容性，保证数据之间满足一定关系

- 并发控制——多用户同时使用、修改数据库时，可能会互相干扰，因此要对数据库做并发设置

- 数据库恢复——数据库具备高可用特性，可回滚

- 信息技术学科综合性特点

- 课程内容包括信息科技基础知识、基本技能和解决实际问题的方法，还包括对过程、方法与结果的评价，信息技术日常应用以及相关权利义务、伦理道德和法律法规

10.核心素养

- 信息意识：个体对信息敏感度和对信息价值的判断力

- 计算思维：个体运用计算机科学领域的思想方式

- 数字化学习与创新：个体在日常学习和生活中通过选用合适的设备、平台和资源，有效的管理学习过程与学习资源，开展探究性学习，有创造性的解决问题

- 信息社会责任：个体在信息社会中的文化素养、道德规范等方面应承担的责任

10.1 信息科技课程性质

义务教育信息科技课程具有基础性、实践性和综合性，为高中阶段信息技术课程的学习奠定基础。信息科技课程旨在培养科学精神和科技伦理，提升自主可控意识，培育社会主义核心价值观，树立总体国家安全观，提升数字素养与技能。

11.信息科技课程六条逻辑主线

- 数据、算法、网络、信息处理、信息安全、人工智能

- ABC类地址判断

- A：1-126

- B：128-191

- C：192-223

- TCP/IP & OSI

- 网卡（网络适配器）——数据链路层/接口层

- 应用层：

运行在TCP协议上的协议：

- HTTP（Hypertext Transfer Protocol，超文本传输协议），主要用于普通浏览。

- HTTPS（Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer，or HTTP over SSL，安全超文本传输协议），HTTP协议的安全版本。

- FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议），由名知义，用于文件传输。

- POP3（Post Office Protocol，version 3，邮局协议），收邮件用。

- SMTP（Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传输协议），用来发送电子邮件。

- TELNET（Teletype over the Network，网络电传），通过一个终端（terminal）登陆到网络。

- SSH（Secure Shell，用于替代安全性差的TELNET），用于加密安全登陆用。

运行在UDP协议上的协议：

- BOOTP（Boot Protocol，启动协议），应用于无盘设备。

- NTP（Network Time Protocol，网络时间协议），用于网络同步。

- DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议），动态配置IP地址。

其他：

- DNS（Domain Name Service，域名服务），用于完成地址查找，邮件转发等工作（运行在TCP和UDP协议上）。

- ECHO（Echo Protocol，回绕协议），用于查错及测量应答时间（运行在TCP和UDP协议上）。

- SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议），用于网络信息的收集和网络管理。

- ARP（Address Resolution Protocol，地址解析协议），用于动态解析以太网硬件的地址。

- DNS：用于将域名转换为IP地址的分布式数据库系统。它使得用户可以使用域名来访问互联网上的资源，而不是使用难记的IP地址。

- SNMP：用于网络设备管理的协议。它允许网络管理员远程管理网络设备，如路由器、交换机等

- 大数据5大特点以及处理过程

- 5大特点：

- 体量大

- 多样性

- 高速性

- 价值密度低

- 真实性

- 分析四步骤：

- 采集→导入和预处理→统计和分析→数据挖掘

15.总线类型

根据传输信息种类的不同，总线分为

数据总线——传输数据

地址总线——数据地址

控制总线——控制信号

16.OSI设备类型及所处层

OSI七层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层

集线器——工作在物理层的网络互联设备

交换机——工作在数据链路层的网间连接设备

路由器——工作在网络层的网间连接设备

网关——工作在应用层的网间连接设备

17.数据模型

数据模型通常由三个部分组成：数据结构、数据操作、完整性约束。

- 数据结构——主要描述数据的类型、内容、性质以及数据间的联系等，是目标类型的集合。

- 数据操作——主要描述在相应的数据结构上的操作类型和操作方式。

- 完整性约束——主要描述数据结构内数据间的语法、词义联系、他们之间的制约和依存关系，以及数据动态变化的规则，以保证数据的正确、有效和相容。

18.DNS

DNS是域名系统，是一个联机分布式数据库，保存了所有在因特网上注册的域名和IP

DNS将域名转换为IP地址

19.计算机网络分层结构优点

- 层与层之间互相独立

- 灵活性好，某一层变化不会波及整个系统

- 结构可分割

- 易于实现和维护

- 有利于标准化，每一层做精细说明

20.计算意识内涵及表现

- 信息意识内涵：个体对信息具有敏感度以及对信息价值的判断力

- 表现：

- 具有一定的信息感知力，熟悉信息及其呈现与传递方式，善于利用信息科技交流和分享信息、开展协同创新

- 能根据解决问题的需要，评估数据来源，辨别数据的可靠性和时效性，具有较强的数据安全意识

- 具有寻找有效数字平台与资源解决问题的意愿，能合理利用信息真诚友善地进行表达

- 具有自主动手解决问题、掌握核心技术的意识

- 能有意识地保护个人及他人隐私，依据法律法规合理应用信息，具有尊法学法守法用法意识

- 计算机网络组成

- 计算机网络=资源子网+通信子网

- 资源子网：我们所用终端或服务器，负责数据处理

- 通信子网：由网络连接设备（网卡、路由器等）和通信线路（光纤、双绞线等）组成，负责数据传输

- 计算机编码

- 1.计算机中整数的减法能通过加法实现的原因是（ ）。

- A.整数在计算机内用原码表示 B.整数在计算机内用反码表示C.整数在计算机内用补码表示 D.整数在计算机内用 ASCII 码表

- 1.【答案】C。解析：（1）在计算机系统中，数值一律用补码来表示（存储）主

- 要原因：使用补码，可以将符号位和其他位统一处理；同时，减法也可按加法来处理。

- 另外，两个用补码表示的数相加时，如果最高位（符号位）有进位，则进位被舍弃。

- 减去一个数就相当于加上一个负数，而这个负数用补码表示，就适用于两个补码数相加的原则

23.计算机性能指标表现在哪些方面？

- 运行速度

- 字长。字长是计算机能直接处理二进制的位数，它直接关系到计算机的计算精度，主频越高，速度越快

- 存储器容量

- I/O速度

- 24.计算机主要应用于哪些方面？

- 科学计算

- 数据和信息处理

- 过程控制

- 计算机辅助技术

- 网络和通信

- 多媒体技术

25 物联网依赖技术

- 传感器技术：可将模拟信号转换为数字信号

- RFID标签：广泛应用于自动识别、物品物流管理

- 嵌入式技术